|  | Data: |  |
| --- | --- | --- |
| # TECHNICAL MEMO Sincronizzazione tra ADC ed algoritmi di controllo USO INTERNO |  |  |
| MS/WLESS_CHG /TM/2026 /001 |  | Rev.1.0 |
| Firma Autore:Michele Santucci |  |  |
| A: Tutti gli interessati |  |  |

INDICE

1	Premessa	1

2	Stato attuale	2

3	Assunzioni implicite presenti nel modello UniPD	3

4	Possibili effetti sul comportamento del sistema	4

5	Possibili azioni correttive	5

5.1	Soluzione 1 - Sincronizzazione ADC tramite PWM	5

5.2	Soluzione 2 - Esecuzione del controllo agganciata alla fine della conversione	5

5.3	Soluzione 3 - Aggiornamento PWM sincronizzato	5

5.4	Soluzione 4 - Caratterizzazione sperimentale	5

6	Conclusioni	6

# Premessa

Nel corso dell’analisi degli algoritmi di controllo sviluppati da UniPD è emerso un aspetto che merita un approfondimento specifico: la relazione temporale tra l’acquisizione delle misure analogiche (ADC) e l’esecuzione degli algoritmi di controllo che generano i comandi PWM per i convertitori.

Attualmente, per via della natura non domestica della soluzione di partenza, non risultano disponibili indicazioni esplicite circa la sincronizzazione tra:

•	acquisizione delle misure tramite ADC;

•	esecuzione delle ISR di controllo;

•	aggiornamento dei registri PWM.

Di conseguenza è opportuno valutare se il comportamento reale del sistema sia coerente con le assunzioni implicite adottate nella modellizzazione dei controllori.

# Stato attuale

Dall’analisi del firmware attualmente disponibile (origine Ti con modifiche di adattamento) non emerge una sincronizzazione esplicita tra:

•	istante di acquisizione ADC;

•	periodo PWM;

•	esecuzione degli algoritmi di controllo.

Le acquisizioni ADC e le elaborazioni di controllo sembrano pertanto poter avvenire con una fase relativa non deterministica rispetto al ciclo PWM.

In tali condizioni il ritardo tra:

1.	acquisizione della misura;

2.	elaborazione del controllore;

3.	applicazione del nuovo comando PWM;

non può essere considerato costante ma varia nel tempo all’interno di un intervallo dipendente dall’allineamento temporale tra ADC e PWM.

Dal punto di vista del controllo questo introduce un jitter temporale che si sovrappone ai ritardi già presenti nel sistema.

Va comunque osservato che gli anelli di controllo progettati da UniPD hanno bande passanti relativamente basse (tipicamente comprese tra alcune decine e alcune centinaia di Hz) rispetto alla frequenza di switching di 85 kHz. Per questo motivo il sistema potrebbe continuare a funzionare correttamente anche in presenza di una moderata asincronia temporale.

Tuttavia l’effettiva robustezza rispetto a tale fenomeno non risulta essere stata verificata né modellizzata esplicitamente.

# Assunzioni implicite presenti nel modello UniPD

Nei documenti di progetto UniPD vengono modellizzati diversi ritardi:

•	ritardo di campionamento;

•	ritardo introdotto dalla PWM;

•	ritardo di trasmissione del collegamento radio;

•	ritardi dovuti ai filtri di misura.

Tutti questi contributi vengono rappresentati come ritardi deterministici e costanti.

Ne consegue che l’intera sintesi dei controllori (bande passanti, margini di fase e coefficienti discreti) è stata eseguita assumendo implicitamente che il tempo intercorrente tra misura e attuazione sia sostanzialmente costante.

Il modello non introduce infatti:

•	jitter temporale;

•	variabilità del tempo di esecuzione;

•	asincronia tra ADC e PWM;

•	incertezza sulla latenza di aggiornamento dei comandi.

In altre parole il modello teorico è coerente con una implementazione nella quale:

PWM → acquisizione ADC → esecuzione controllo → aggiornamento PWM

avvengono sempre secondo una sequenza temporale ripetibile e con ritardo noto.

L’eventuale presenza di asincronia nel firmware reale costituisce pertanto una deviazione rispetto alle ipotesi implicite utilizzate durante la progettazione dei controllori.

# Possibili effetti sul comportamento del sistema

La presenza di un ritardo variabile può manifestarsi principalmente come:

•	riduzione del margine di fase effettivo;

•	maggiore sensibilità al rumore sulle misure;

•	incremento delle oscillazioni residue;

•	differenze tra comportamento simulato e comportamento reale.

Il fenomeno risulta particolarmente rilevante sugli anelli più veloci:

•	controllo della corrente di batteria;

•	controllo della corrente nella bobina;

•	limitazione della corrente nella bobina trasmittente.

Risulta invece meno critico sugli anelli di regolazione della tensione dei bus DC, caratterizzati da dinamiche più lente.

# Possibili azioni correttive

L’aspetto positivo è che la problematica può essere affrontata senza modificare la struttura degli algoritmi di controllo sviluppati da UniPD.

Le possibili azioni sono principalmente di natura implementativa.

## Soluzione 1 - Sincronizzazione ADC tramite PWM

Utilizzare un evento generato dal modulo PWM per avviare la conversione ADC.

In questo modo la misura viene sempre effettuata nello stesso punto del periodo di switching e il ritardo misura-controllo diventa deterministico.

Questa soluzione è generalmente quella adottata nei controlli digitali per convertitori statici ed è probabilmente quella più coerente con le assunzioni del modello UniPD.

## Soluzione 2 - Esecuzione del controllo agganciata alla fine della conversione

L’esecuzione della ISR di controllo può essere avviata direttamente dal completamento della conversione ADC.

In questo modo il tempo che intercorre tra misura e calcolo del comando PWM diventa sostanzialmente costante.

## Soluzione 3 - Aggiornamento PWM sincronizzato

I nuovi valori di duty cycle o phase shift possono essere scritti nei registri shadow del PWM e trasferiti ai registri attivi solo in corrispondenza di un evento ben definito del timer.

Anche questa tecnica contribuisce a rendere deterministico il ritardo complessivo.

## Soluzione 4 - Caratterizzazione sperimentale

Qualora non fosse possibile modificare immediatamente il firmware, è consigliabile effettuare una misura sperimentale del ritardo effettivo e della sua variabilità.

Tale attività consentirebbe di verificare se il jitter temporale attualmente presente sia trascurabile rispetto alle bande passanti degli anelli di controllo progettati da UniPD.

Come ulteriore passo per concertare una soluzione che sia il più condivisa possibile sarebbe auspicabile anche una condivisione della problematica con il personale UniPD al quale far valutare i possibili impatti della stessa sul controllo.
Si potrebbe anche richiedere supporto nell’identificare quale delle soluzioni ipotizzate sia preferibile secondo la loro opinione.

# Conclusioni

L’attuale implementazione non sembra garantire una sincronizzazione esplicita tra acquisizione ADC, esecuzione degli algoritmi di controllo e aggiornamento della PWM.

Tale situazione non appare coerente con le ipotesi implicite utilizzate nella modellizzazione e nella sintesi dei controllori sviluppati da UniPD, che assumono ritardi sostanzialmente deterministici.

La problematica non richiede modifiche agli algoritmi di controllo ma può essere affrontata mediante interventi limitati all’infrastruttura di acquisizione e generazione dei segnali PWM.

Si suggerisce pertanto di verificare l’effettiva catena temporale ADC → controllo → PWM implementata nel firmware e di valutare l’introduzione di meccanismi di sincronizzazione esplicita al fine di allineare il comportamento reale del sistema alle ipotesi adottate in fase di progetto.